Инструкция по технике безопасности

по компетенции «Дизайн костюма»

при работе на швейном оборудовании:

- Перед началом работы проверьте свое рабочее место, швейное оборудование, и убедитесь в его исправности, наличии ограждений.

- Проверьте, имеются ли ограждения на вращающихся частях швейного оборудования.

- Не кладите ножницы, отвёртки и другие рабочие инструменты, приспособления около приводного ремня и вращающихся механизмов работающего оборудования.

- Машину в работу вводите плавно, нажимая ногой на пусковую педаль без рывков.

- Тормозите машину только педалью, не тормозите маховое колесо и не ускоряйте его движением руки.

- Не производите чистку и смазку машины на ходу.

- Подкладывая материал под лапку, не подводите руки близко к игле во избежание прокола пальцев.

- При заправке игольной нитки, замене шпули и наладке оборудования держать ноги на пусковой педали запрещается, если включен электродвигатель.

- Не касайтесь движущихся частей оборудования, не открывайте и не снимайте ограждения, предохранительные приспособления.

- Следите, чтобы на обмёточных машинах механизмы петлителей были ограждены щитками, имеющими надёжную фиксацию как в рабочем и холостом положении.

- Механизмы игл должны закрываться откидными или съемными кожухами.

- Не работайте вблизи не изолированных и не снабженных надежными защитными устройствами токоведущих частей электрооборудования.

- Во время работы поддерживайте порядок на своем рабочем месте и возле него, не допускайте загромождения проходов.

- По окончании работы приведите в порядок рабочее место, отключите машину от сети.

- При ощущении действия электрического тока на любо части оборудования - отключите механизм, сообщите электрику.

при работе на оборудовании для влажно-тепловых работ:

- До начала работы следует проверить целостность шнура, исправность вилки и розетки, чистоту подошвы утюга, наличие резинового коврика или деревянной подставки.

- Во время работы необходимо выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике или деревянной подставке.

- Нельзя дотрагиваться до токопроводящих частей утюга.

- Включайте электрический утюг в сеть и выключайте только сухими руками.

- Работая с утюгом, во избежание ожогов рук, не касайтесь горячих металлических частей утюга и не смачивайте обильно материал водой.

- Не допускайте падения утюга, перекручивания шнура, образования на нем петель и узлов.

- Запрещается стучать утюгом о стол.

- При работе следите за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.

- При кратковременных перерывах в работе электрический утюг необходимо ставить на специальную подставку.

- Во избежание пожара не оставляйте включенный в сеть электрический утюг без присмотра.

- Не отключайте утюг от электрической сети, дергая за шнур. Выключайте утюг только за штепсельную вилку сухими руками.