Test Project document

Предоставлено:

Имя: Крюков Андрей Игоревич.

Страна: Российская Федерация.

Организация: Университет машиностроения (МАМИ).

Assembly

Содержание

Этот Test Project включает в себя следующие документы:

- принципиальная электрическая схема;

- монтажная схема;

- перечень элементов.

- Задание

- Произвести монтаж радиокомпонентов на печатную плату в соответствии с выданной документацией.

- Собрать шнур для питания часов, состоящий из ответной части разъёма питания (X1) и двухжильного провода. Длина шнура должна быть 1 метр ± 20 мм. Плюсовая жила шнура должна быть коричневого цвета. На свободном конце шнура жилы залудить  (длина 10 мм).

- Произвести проверку работоспособности часов на основе описания работы часов (возможных режимов при данной комплектации).

- Примечания:

- время выполнения задания 3,5 часа (три часа тридцать минут);

- изготовленные изделия должны быть отмыты от флюса;

- радиомонтажные работы производятся в соответствии со стандартом IPC-A-610D(E);

- строгое соблюдение: техники безопасности, рабочей гигиены, охраны труда, требований техпроцесса.

- Описание работы часов

#### Часы на жидкокристаллическом дисплее могут отображать часы, минуты, секунды, число-месяц-год, день недели и температуру. Часы имеют 9 будильников, которые могут использовать встроенный проигрыватель мелодий в формате PCM. Каждому будильнику соответствует свой файл, куда можно записать любую мелодию.

#### Назначение разъёмов.

#### X1 – внешнее питание от 5 до 12 В.

#### BAT – питание от батарейки 3 В.  В этом режиме часы сохраняют все функции. Но будильник не проигрывает мелодии только звенит зуммер. Это сделано для экономии питания, так как УНЧ во время работы потребляет значительный ток и батарейки хватает ненадолго.

#### BAT1 – резервное питание. Дисплей не светится, но сохраняются все настройки и ход часов при отключении сетевого и батарейного питания.

#### XS2 – зуммер.

#### LED1, LED2 – питание подсветки дисплея. Работать будет только в том случае, если часы будут питаться от внешнего источника питания.

#### XP1 – разъем внутрисхемного программирования микроконтроллера. Микроконтроллер в наборе поставляется запрограммированным. Разъем нужен только в том случае, если надо заменить прошивку.

#### X3 – выносная плата для разъема microSD.

#### X4 – выносная плата блока кнопок.

#### Назначение кнопок:

#### Слева направо.

#### кнопка К1 – в часах имеется 9 будильников, которые могут настраиваться отдельно на каждый день недели. Выбор осуществляется кнопкой К1: часы-будильник 1-будильник 2 …. .  Повторное нажатие переключает будильники от 1 до 9 и потом возвращается в режим часы;

#### кнопка К2 – выбор настроек: часы-минуты-год- месяц. День недели устанавливается автоматически;

#### кнопка К3 – параметр -;

#### кнопка К4 – параметр +;

#### кнопка К5 – включение-выключение будильников;

#### кнопка К6 – подсветка.

#### Установка часов.

#### Нажать кнопку К2.  первые две цифры «часы» начинают мигать. Нажатием кнопки К3 или К4 устанавливаем часы. Повторно нажав кнопку К2 устанавливаем минуты. Аналогично – год, месяц и число.

#### Настройка будильника.

#### Нажимаем кнопку К1 для выбора нужного будильника, например буд.1. Нажимаем кнопку К2 – первые две цифры «часы» начинают мигать. Кнопками К3 и К4 устанавливаем время звонка. Нажимаем повторно кнопку К2 и будильник переходит в режим установки минут звонка. Кнопками К3 и К4 устанавливаем время звонка в минутах. Дальше надо установить дни недели, по которым будильник должен звонить. Нажимаем кнопку К2 мигает день недели. Выбираем нужный день недели и нажимаем кнопку К4 если еще нужно добавить день недели – нажимаем повторно кнопку К2 и чтобы добавить этот день недели – кнопку К4. Если этот день недели нужно отключить – нажимаем кнопку К3. Выбрав необходимые дни недели – нажимаем кнопку К5. загорится «колокольчик» – значок будильника. Это означает, что будильник включен. Если нажать кнопку К5 повторно – «колокольчик» на дисплее  погаснет – будильник выключен.

#### Таким образом можно установить все 9 будильников индивидуально по времени и по дням включения.