Конкурсное задание

Компетенция

«Информационная безопасность автоматизированных систем»

«Применение программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 16 ч.

Разработано экспертами WSR:

Малыгина С.Ю.

Шендрик А.Е.

Лазарев Н.А.

Страна: Россия

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Информационная безопасность автоматизированных систем.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Информационная безопасность автоматизированных систем — это динамично развивающаяся область науки и техники, охватывающая криптографические, программно-аппаратные, технические, правовые и организационные аспекты обеспечения безопасности информации при ее приеме, обработке, хранении и передаче в автоматизированных электронно-вычислительных системах и сетях. Специалисты по информационной безопасности автоматизированных систем разрабатывают модели возможных угроз и модели нарушителя информационной безопасности автоматизированной системы, разрабатывают системы управления информационной безопасностью автоматизированных систем, а также в их компетенцию входит администрирование и восстановление работы систем защиты информации при сбоях и внештатных ситуациях.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание Информационная безопасность автоматизированных систем;

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата;

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания является применение программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурс включает в себя проектирование схемы СКУД и создание, конфигурирование виртуальных машин, настройку их сетевого взаимодействия.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Проектирование и сборка системы контроля и управления доступом (СКУД) | С1 08.30-13.00 | 4 часа |
|  | Подготовка рабочих мест (приложение 1) | С1 с 14-00 |  |
| 2 | Модуль 2: Использование двухфакторной аутентификации с применением USB-ключей (eToken) и СЗИ SecretNet | С2 08.30-12.00 | 3 часа |
| 3 | Модуль 3: Использование встроенных механизмов разграничения доступа и аудита в ОС Windows | C2 13.00-16.30 | 3 часа |
| 4 | Настройка и использование шифрования и электронной подписи при почтовом взаимодействии с применением USB-ключей (eToken) | С3 08.30-12.00 | 3 часа |
| 5 | Модуль 5: Использование СЗИ Secret Net для защиты информации от несанкционированного доступа | С3 13.00-16.30 | 3 часа |

Модуль 1: Проектирование и сборка системы контроля и управления доступом (СКУД)

Задания выполняются на Стенде СКУД (рисунок 1).

Стенд включает в себя следующее оборудование:

- источник питания 12 В - блок питания стабилизированный БП-3А-Г;

- источник питания 12 В - блок питания резервированный «РАПАН-10»;

- замок электромеханический JL-10P;

- замок электромагнитный ML-150;

- видеодомофон KW-E400FS (KENWEI);

- вызывную видеопанель AVC-305;

- контроллер Z-5R (1364);

- контроллер КТМ-1023;

- кнопка SB-2;

- считыватель, совмещенный с контроллером Matrix-II-K;

- считыватель Matrix-II-EH;

- считыватель Touch Memory,

- комплект цветных соединительных проводов.

Z-5R

БП-3А-Г

РАПАН-10

КТМ-1023

Кнопка SB-2

Видео-домофон

Электромеханический замок

Электромагнитный замок

Вызывная видеопанель

Matrix-II-K

Считыватель ТМ

Matrix-II-EH

Рисунок 1. Стенд СКУД

Цветовая гамма соединительных проводов:

красный – источник питания;

черный – заземление (минут источника питания);

синий – передача видео- и аудио-сигнала;

зеленый – передача команд управления.

Задание 1.

Разработать, собрать и продемонстрировать на стенде работу схемы СКУД, включающую в себя:

- источник питания РАПАН-10;

- электромеханический замок JL-10P;

- видеодомофон KW-E400FS (KENWEI);

- вызывную видеопанель AVC-305;

- считыватель Matrix-II-K.

Порядок выполнения задания:

- Ознакомиться с описанием и схемой подключения вышеперечисленного оборудования.

- На шаблоне в МS Word произвести выбор необходимого оборудования.

- Начертить вертикальные и горизонтальные линии, соединяющие выбранные устройства, с учетом цветовой гаммы проводов.

- С использованием соединительных проводов собрать схему на стенде.

- Продемонстрировать работоспособность устройств, собранных в схеме.

Задание 2.

Разработать, собрать и продемонстрировать работу на стенде схемы СКУД, включающую в себя:

- источник питания БП-3А-Г;

- электромагнитный замок МL-150;

- контроллер Z-5R;

- считыватель ТМ;

- кнопку SB-2.

Произвести программирование простых ключей (брелоков, карт) для троих новых сотрудников организации.

Произвести стирание простых ключей (брелоков, карт) троих уволенных сотрудников организации.

Порядок выполнения задания:

- Ознакомиться с описанием и схемой подключения вышеперечисленного оборудования.

- На шаблоне в МS Word произвести выбор необходимого оборудования.

- Начертить вертикальные и горизонтальные линии, соединяющие выбранные устройства, с учетом цветовой гаммы проводов.

- С использованием соединительных проводов собрать схему на стенде.

- Продемонстрировать работоспособность устройств, собранных в схеме.

- Произвести программирование простых ключей (брелоков, карт) для троих новых сотрудников организации.

- Произвести стирание простых ключей (брелоков, карт) троих уволенных сотрудников организации.

Модуль 2: Использование двухфакторной аутентификации с применением USB-ключей (eToken) и СЗИ SecretNet

Политика безопасности предприятия требует использование двухфакторной аутентификации с применением USB-ключей  e-Token.

Задание 1

Реализуйте на ВМ cln3.wskills.test для пользователя wskills\test режим входа с двухфакторной аутентификацией используя СЗИ Secret Net (в автономном режиме). Пользователь должен иметь возможность входить без eTokena – с запросом пароля Windows. При предъявлении eTokena вход должен происходить без запроса пароля Windows, только с вводом ПИН-кода eToken. Сеанс пользователя должен блокироваться при отключении USB-ключа.

.

Задание 2.

На ВМ win4.wskills.test создайте  пользовательскую учетную запись User с паролем Password. Установите необходимое ПО и настройте  для него двухфакторную аутентификацию с применением USB-ключей  eToken и ПО eToken Network Logon.

Пользователь не должен иметь возможности войти без eTokena, его сеанс должен блокироваться при отключении USB-ключа.

Модуль 3: Использование встроенных механизмов разграничения доступа и аудита  в ОС Windows

На сервере Srv.wskills.test необходимо настроить файловый архив (далее Архив) для хранения отчетов отделов компании. Архив должен быть доступен через сеть как общий ресурс \\srv\archive.

В архиве хранятся  данные отдела продаж, отдела маркетинга и отдела кадров. Данные каждого отдела хранятся в отдельном каталоге.

Необходимо настроить доступ таким образом, чтобы пользователи каждого отдела имели возможность:

- Записать отчеты в папки своего отдела через сеть.

- Просмотреть данные в папках других отделов, кроме папки отдела кадров, которая доступна только сотрудникам отдела кадров и администрации компании.

- В папках “своих” отделов пользователи должны иметь возможность только создать документы, без возможности изменения и удаления документа.

- Только начальник (заместитель начальника) каждого отдела имеет возможность удалить документ из папки своего отдела.

Необходимо:

- создать необходимую файловую структуру,

- создать необходимые группы и учетные записи в службе каталогов (в каждом отделе настройте учетные записи для одного сотрудника и начальника отдела),

- настроить необходимые разрешения для доступа пользователей к Архиву.

Модуль 4: Настройка и использование шифрования  и электронной подписи при почтовом взаимодействии с применением USB-ключей (eToken)

Задание 1.

На сервере Srv.wskills.test необходимо:

установить автономный  корневой центр сертификации, используя службы сертификации Active Directory;

настроить веб-интерфейс для работы с СА.

Задание 2.

Для пользователя wskills\test на ВМ cln3.wskills.test  и для пользователя  win4\user  на ВМ win4.wskills.test настройте  почтовое взаимодействие, используя почтовый клиент «Почта Windows Live».

Почтовый сервер: mail.test (10.0.10.1).

Почтовое взаимодействие по протоколу POP3/IMAP/SMTP (порты стандартные).

Учетные записи электронной почты: test@mail.test  пароль: P@$$w0rd

## user@mail.test  пароль: P@$$w0rd

## После настройки необходимо проверить  почтовое взаимодействие, выполнив обмен письмами.

## Необходимо настроить использование электронной подписи и шифрование сообщений электронной почты при почтовом взаимодействии между этими пользователями.

## Все необходимые сертификаты получить с сервера Srv.wskills.test

Модуль 5: Использование СЗИ  Secret Net для защиты информации от несанкционированного доступа

Задание 1.

Используя СЗИ  Secret Net продемонстрируйте на  ВМ cln3.wskills.test настройку ограничения доступа к устройствам:  для пользователя wskills\test  не должен иметь доступа к USB-флэш-накопителям.

Задание 2.

Используя СЗИ  Secret Net продемонстрируйте на  ВМ cln3.wskills.test управление доступом к конфиденциальной информации:  создайте в корне диска С:\ папку «Архив». Создайте в ней подпапки «Не конфиденциально», «Конфиденциально»,  «Строго конфиденциально». Настройте для каждой из них соответствующий доступ.  В каждой папке создайте текстовый документ.  Внесите в него текст – например повторив несколько раз категорию  доступа текущей папки. Пользователю wskills\test  разрешите работу с конфиденциальной информацией.

Продемонстрируйте, что пользователь wskills\test  имеет доступ только к файлам с категорией доступа «Не конфиденциально», «Конфиденциально» и не имеет доступа к  информации категории «Строго конфиденциально».

Задание 3.

Используя СЗИ  Secret Net продемонстрируйте на  ВМ srv.wskills.test продемонстрируйте использование контроля целостности информации на жестком диске: создайте в корне диска С:\ папку «Архив постоянного хранения». Создайте в ней несколько текстовых файлов. Заполните их однотипно: например первый файл строкой из единиц, второй из двоек и т.д. После заполнения файлов настройте контроль целостности для данной папки. Реакция на нарушение целостности  - блокировка компьютера,  контроль целостности при выполнении загрузки ОС. Продемонстрируйте, что после внесения изменения в один из файлов, после перезагрузки компьютер  будет заблокирован.

После демонстрации снимите блокировку загрузки.

## 5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Проектирование и сборка системы контроля и управления доступом | 0 | 30 | 30 |
| В | Использование двухфакторной аутентификации с применением USB-ключей (eToken) и СЗИ Secret Net | 0 | 16 | 16 |
| С | Использование встроенных механизмов разграничения доступа и аудита в ОС Windows | 0 | 16 | 16 |
| D | Настройка и использование шифрования и электронной подписи при почтовом взаимодействии с применением USB-ключей (eToken) | 0 | 18 | 18 |
| Е | Использование СЗИ Secret Net для защиты информации от несанкционированного доступа | 0 | 20 | 20 |
| Итого = |  | 0 | 100 | 100 |

Субъективные оценки - Не применимо.

## 6. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Подготовка  рабочих мест

1 Необходимо создать новую виртуальную машину Windows Server 2008 используя образ установочного жиска Srv2008.iso

| Имя VM | Srv |
| --- | --- |
| Сетевое имя сервера | Srv.wskills.test |
| Сетевые настройки | IP: 10.0.10.2 ДНС-сервер 10.0.10.1 |
| Жесткие диски | 1(25 GB) динамически расширяющийся |
| Учетная запись администратора | Admin, пароль: P@$$w0rd |

После установки ОС нужно установить сервис пак 2 для Windows Server 2008

2  Необходимо создать новую виртуальную машину Windows 7, используя образ установочного диска Win7.iso

| Имя VM | Cln3 |
| --- | --- |
| Сетевое имя ВМ | cln3.wskills.test |
| Сетевые настройки | 10.0.10.3 ДНС-сервер 10.0.10.1 |
| Жесткие диски | 1(15 GB) динамически расширяющийся |

3 Необходимо создать новую виртуальную машину  Windows 7

| Имя VM | Win4 |
| --- | --- |
| Сетевое имя ВМ | win4.wskills.test |
| Сетевые настройки | 10.0.10.4 ДНС-сервер 10.0.10.1 |
| Жесткие диски | 1(15 GB) динамически расширяющийся |

4  Необходимо  ВМ Srv.wskills.test и cln3.wskills.test подключить  к домену wskills.test. Учетная запись администратора домена:  wskills\admin, пароль: P@$$w0rd

5 Необходимо установить на ВМ cln3.wskills.test и win4.wskills.test почтовый клиент Почта Windows Live

На рабочем месте у каждого конкурсанта ПК под управлением ОС Windows 10 с установленным ПО VirtualBox. По 2 eTokena. По 2 USB-флэш-накопителя.

В папке  C:\Masters необходимое ПО:

- драйверы eToken

- установочный файл Основные компоненты Windows

- установочный файл dotNet4.0

- сервис пак 2 для  Windows Server 2008 — Windows6.0-KB948465-x86.exe

- каталог с установочными файлами СЗИ SecretNet, в каталоге так же находится файл keys.txt с ключом активации «демо» версии СЗИ

- каталог с установочными файлами eToken Network Logon

В папке  C:\vbox находятся:

- образ установочного DVD Windows Server 2008 - Srv2008.iso

- образ установочного DVD Windows 7 — Win7.iso

На компьютере настроена виртуальная машина (далее ВМ) под управлением MS Windows Server 2008

имя ВМ: DC.

имя  сервера: dc.wskills.test

адрес сервера: 10.0.10.1.

Сервер  предварительно сконфигурирован как контроллер домена wskills.test.  На нем развернут DNS-сервер, почтовый сервер (использован hMailServer ).

Сервер должен быть запущен при выполнении всех модулей.